[image: image1.png]




[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]


[image: image14.png]ACADAPTER [





[image: image8.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image4.png]Elliptical-clad

Panda L o J
()

Bow-tie

b-q

Core  stress rod




[image: image11.png]



	适用光纤类型
	通信光纤
	单模SM(G.652)，多模MM(G.651)，色散位移DS(G.653)，非零色散位移NZDS(G.655)，纤掺铒光纤（EDF）

	
	多芯光纤
	1，2，4，6，7，8芯光纤

	包层直径
	125-250μm

	涂覆层直径
	250-400μm

	光纤切割长度
	10-15mm（标准值） 

	光纤端面直视
	具备PAS、光纤端面直视功能

	典型熔接损耗
	SMF：0.02dB ，多芯光纤：0.15dB

	典型熔接时间
	单芯＜20s; 多芯＜3min

	操作模式
	手动、自动

	加热模式
	手动、自动

	加热时间
	典型30S  可自定义

	拉力测试
	≥10N

	熔接程序
	100组熔接模式

	数据存储
	可存储10000 个熔接结果 

	显示器尺寸
	5.0英寸彩色LCD显示屏

	数据接口
	USB2.0接口，数据导出、软件升级、可定制输出信号

	机器尺寸
	330mm*201mm*172mm（长*宽*高）

	机器重量
	6.2kg

	工作温度
	-10℃~50℃

	储存温度
	-20℃~60℃

	[image: image12.png]


供电
	外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：DC 11-13.5V 5A


[image: image13.png]







                               
国内首款全自动多芯光纤熔接机





更多信息





产品特点�※ 适用于125~250μm多芯光纤熔接


※ 双端面成像专利，光纤端面可直视，对准更精确


※ 廓线/端面双模式对轴技术，不同类型光纤也可互熔


※ 精密一体推进和全新调焦设计，保障纤芯精确对准


�


                     





※ 电弧大小实时校准，电弧位置可调


※ 支持不同角度光纤对准


※ 支持防风罩开合信号输出


※ 支持软件升级，熔接数据及图像导出�※ 人性化工程设计，操作简单，便于维护


                     





产品参数





标准配置





熔接机主机       切割刀        米勒钳          冷却托盘        备用电极针        夹具 











包装配置





适配器        电源线     U盘（说明书）
















