专为FTTx/FTTH工程设计

产品特点

*PAS数字对准技术

*按键+触屏便捷操作模式

*6秒稳定熔接，18秒快速加热

*电弧自动校准，光纤位置实时纠正

*大容量锂电池，典型熔接加热250次

*自动感应式加热器，无光纤不加热

*适用于多种光纤类型（裸纤，皮线，跳线等）

*工业化设计，防尘防水防摔，适用于多种施工环境

更多信息

MORE INFO

精准结构设计

自动实时电弧校准

感应式自动加热器

大容量可充电锂电池

个性化按键板设计

防尘防水防摔

4.3寸高清彩色屏幕

触屏+按键便捷操作

纤芯图像清晰可见

快速精准对准

性能稳定损耗低

智能化操作系统

产品参数

| 适用光纤 | SM(单模)，MM(多模)，DS(色散位移)，NZDS(非零色散位移) |
| --- | --- |
| 包层直径 | 80～150µm |
| 涂覆层直径 | 160～900µm |
| 典型熔接损耗 | SM: 0.02dB; MM: 0.01dB; DS: 0.04dB; NZDS: 0.04dB |
| 回波损耗 | 优于60dB |
| 切割长度 | 10～16mm（被覆光纤直径＜250µm）; 16mm（被覆光纤直径250～1000µm） |
| 熔接程序 | 40组 |
| 操作模式 | 手动、自动 |
| 加热 | 具备自动加热功能 |
| 典型熔接时间 | 6-12秒 |
| 加热时间 | 60mm、40mm等长度热缩套管，加热时间为18-26秒 |
| 光纤放大与显示 | X、Y单纤显示放大250倍，X、Y光纤同时双显放大125倍 |
| 光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头，4.3英寸480×280分辨率彩色液晶显示器 |
| 熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
| 熔接损耗 | 自动评估 |
| 拉力测试 | 1.8～2.2N |
| 操作界面 | GUI图形化菜单界面，操作更简单 |
| 电池容量 | 5200mH，250次熔接、加热，可插拔更换，实时电量监控 |
| 电源供电 | 外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：DC11～13.5V |
| 电极寿命 | 可熔接4000次以上，用户方便更换电极 |
| 接口 | USB2.0接口，导出熔接记录、软件升级 |
| 操作环境 | 海拔高度：0～5000m；相对湿度：0～95%；温度：-10℃～+50℃；风速：最大15m/s |
| 体积/重量 | 157mm (L)×136mm (W)×140mm (H) (含护甲）/ 2.10Kg(包含电池) |

标准配置

熔接机主机       切割刀         米勒钳          冷却托盘        备用电极针     皮线开剥器

携带箱           适配器          电源线          说明书           肩带         清洁刷