相和X-950带状光纤熔接机

专为带状光纤熔接设计

产品特点
※ 适用于单芯及2-12芯带状光纤熔接

※ 精准光纤对准，低熔接损耗

※ 典型20秒熔接时间，40秒加热时间

※ 坚固耐用，防尘防水防震工业化设计

※ 可插拔锂电池，支持独立充电

※ 智能化操作菜单，支持自动熔接/加热/电弧校准等

※ 支持熔接机软件升级及记录导出

※ 随配高品质相和X-18带状光纤热剥钳
※ 拥有ISO9001，CE，RoHS等国际认证

更多信息

2-12芯金属光纤夹具可选

操作便捷

精准结构设计

5英寸高清彩色屏幕

防尘防水防震坚固耐用

适用于不同施工环境

随配相和X-18光纤热剥钳

无损剥纤更快速

升级更智能操作系统

熔接稳定损耗低

大尺寸携带箱

容纳更多工具

1

了解更多                         上海相和光纤通信有限公司

www.xhfiber.com                 sales@xhfiber.com  +86-21-56571083

，

相和X-950带状光纤熔接机

产品参数

| 对准方式 | 包层对准 |
| --- | --- |
| 适用光纤类型 | SM(G.652)，MM(G.651)，DS(G.653)，NZDS(G.655) |
| 适用光纤数量 | 单芯光纤，2-12芯带状光纤 |
| 涂覆层直径 | 250～400µm |
| 典型熔接损耗 | SM: 0.05dB；MM: 0.02dB；DS: 0.08dB；NZDS: 0.08dB |
| 回波损耗 | ＞60dB |
| 熔接程序 | 40组 |
| 操作模式 | 手动、自动 |
| 加热 | 具备自动加热功能 |
| 典型熔接时间 | 20 秒 |
| 加热时间 | 1-2芯光纤26秒，4-12芯光纤40秒 |
| 光纤放大 | 25X |
| 光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头，5.0英寸800×480分辨率彩色液晶显示器 |
| 熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
| 熔接损耗 | 自动评估 |
| 拉力测试 | 1.8～2.2N |
| 操作界面 | GUI图形化菜单界面，操作更简单 |
| 电池容量 | 5200mH，150次熔接、加热，可插拔更换，实时电量监控 |
| 电源供电 | 外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：DC11～13.5V |
| 电极寿命 | 可熔接3000次以上，用户方便更换电极 |
| 接口 | USB2.0接口，导出熔接记录、软件升级 |
| 操作环境 | 海拔高度：0～5000m；相对湿度：0～95%；温度：-10℃～+50℃；风速：最大15m/s |
| 体积/重量 | 155mm (L)×144mm (W)×155mm (H) （含护甲）/2.3kg（含电池） |

标准配置

| 熔接机主机 切割刀 热剥钳 12芯光纤夹具 冷却托盘 备用电极针 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 携带箱 适配器 电源线 说明书 肩带 可选夹具 （1芯，2-10芯） |  |  |  |  |  |

包装配置

2

了解更多                         上海相和光纤通信有限公司

www.xhfiber.com                 sales@xhfiber.com  +86-21-56571083

2

更多信息                         上海相和光纤通信有限公司

www.xhfiber.com                 info@xhfiber.com  +86-21-56571083